四川文化产业职业学院

女生宿舍过道灯更换及图书馆安装灯具项目

采购需求

- 项目概述

- 女生宿舍宿舍过道照明灯投入使用年限较久，出现过道昏暗、光源点位不足等问题，已影响学生夜间正常使用。学生宿舍是学生聚集区，流动量较大，存在安全隐患。

- 经与学生公寓中心核实，女生公寓共计7栋楼，每栋6层楼，除每栋的一楼过道灯已更换改造外，其余2-6层楼道的灯都需要更换。每层楼增补更换安装灯具约10盏，共需安装约350盏过道灯。

图书馆2楼的2个阅读区及书架未安装灯具，照明效果及氛围不良，严重影响了师生看书阅读的体验感。经现场查看核实，2个阅读区需要安装射灯共36盏；2楼大厅和过道区域灯带损坏严重，需更换并安装灯带约650米。

- 服务范围及内容

2.1按采购人的要求，供应商按照标准实施更换灯具，确保安装质量合格。

2.2在女生宿舍过道原有灯具上面安装LED节能灯，安装间隔均匀，如需要重新安装位置在就近取电源。新增或更换的线路，要求用PVC线管、线槽保护。拆除原有过道灯具，线路包扎绝缘，盖板封口，消防控制灯具勿动。安装过程中存在质量问题，安装不合格等问题，造成的损失由供应商自行承担。

2.3产品符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；；《财政部国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号）的要求。

2.4商家正式供货时，需提供检测报告等材料，包含但不限于：(1)灯具CQC报告、CQC证书、CQC证书上灯具型号规格清单（excel或word）、使用说明书。 (2)主要零部件：LED光源品牌、型号、主要技术参数、针对光衰类测试报告等。 (3)LED驱动电源品牌、型号、主要技术参数、CCC认证证书。

2.5施工完成后场地清理。施工结束后，施工场地打扫干净，保持原有的卫生状态。拆下来的统一堆放在采购人指定的位置。

  - ★三、采购详细技术服务要求及标准

3.1成交人应确保供货的所有灯具物资均符合包括但不限于以下技术标准：

GB 24819-2009 《普通用LED照明模块安全要求》；

GB7000.1—2015 《灯具 第1部分：一般要求与试验》；

GB 17625.1-2022 《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

GB 19510.1-2009 《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》；

所有灯具应符合GB7000系列国家标准和CQC认证。

3.3质量要求

1.LED芯片要求采用一线品牌、成熟的功率型产品。采用功率型LED 芯片封装技术，选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压的封装及高折射率、抗劣化封装材料（如硅胶、硅酮树脂、高透光的玻璃等合成材料）,提高出光效率和降低热阻，保证功率型LED 工作的稳定性、可靠性及高效性。

2.灯具蓝光等级 RG0 级；

3.频闪波动深度 FPF≤0.5%;

4.平板灯具、坚固金属外壳（厚度≥0.4mm）并经喷涂或氧化处理，具备防锈功能、拉伸铝面框、不可调光/非控制端口调光；

5.投标型号灯具使用的灯珠在硫化时间≥1000小时条件下，灯珠光通量维持率≥94%。

3.4女生宿舍过道灯更换及图书馆安装灯具参数

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平板灯 | 200*1200 | 350盏 | 功率：42W 光效：≥65 lm/W 色温：6500K 显指：≥80 颜色：白色 铝材边框厚实，防潮防锈，光亮色泽 输入电压：AC220V 功率因数:PF≥0.9 色容差SDCM：≤3 安装方式：垂吊明装 UGR防眩指数：≤19 ▲材质：冷轧钢板 ★通过国家强制性CCC认证 注：提供产品3c证书复印件与产品彩页、积分球光色电测试报告（光效、色容差SDCM值、显色指数、功率因数PF值需要体现在同一份报告中）-投标时提供 | 包含灯具安装辅材，就近搭接电源线路、原有灯具上安装，拆除原有过道灯具，线路包扎绝缘，盖板封口，消防控制灯具勿动。 |
| 2 | 射灯 |  | 36盏 | 功率：40W 光效：≥80 lm/W 色温：6500K 颜色：白色 轨道4根 外观黑色、铝材 显色指数Ra：≥80 功率因数：PF≥0.5 输入电压：AC220V ▲材质：PC ★通过国家强制性CCC认证 注：提供产品3c证书复印件与产品彩页--投标时提供 | 就近搭接电源线路 |
| 3 | T5LED灯管 | T5 连接式 | 约650米 | 功率：20W 光效：≥80 lm/W 色温:6500K 尺寸为1200mm/根 功率因数：≥0.5 显指：≥80 输入电压:AC220V ▲材质：PC ★通过国家强制性CCC认证 注：提供产品3c证书复印件与产品彩页-投标时提供 | 剩余部分用相应尺寸安装，灯管与灯管之间需安装连接线。 |
| 4 | LED净化节能灯采用市场常用品牌，参考雷士照明、欧普照明、公牛、飞利浦、三雄极光等品牌，确保质量。 |  |  |  |  |

注：此报价为包干价，含税费、人工费、运输费等项目相关费用。

  - ★四、商务要求

（一）付款方式

1.结账时成交人提供最终履约验收报告。

2.提供合法、等额、有效、完整的增值税普通发票、送货单等相关资料。

3.履约验收合格后于15个工作日内首次支付成交金额的100%。（学校寒暑假期间或其他原因，需在恢复正常工作后于次月进行结算）。

- （二）售后服务要求

- 从项目竣工验收后进入质保期。灯具的驱动电源寿命应大于30000小时，光源及其他部分使用寿命应大于50000小时，质保期内均应履行以坏换新的无偿服务。在非外力破坏或电网异常的正常工作情况下，LED灯具考虑产品一致性的客观实际情况，正常工作第一年的损坏率要小于1%，损坏率小于1%的部分卖方无偿提供备品备件，超出1%（含）-3%的部分卖方无偿提供备件外还需提供维修更换的台班、人工费，超过3%（含）则判定为产品质量不合格，履行对应赔偿条款。成交人应存放足够的备品备件在采购人处，用于及时修复故障。成交人应保证货物是全新、未使用的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求；应保证所提供的货物经正常使用和在使用寿命期内应具有符合技术标准的性能。

- 履约地点：四川文化产业职业学院校内（成都市双流区怡心街道锦江路四段399号）

- （四）履约验收：

- 1.按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

- 2.按照学校《采购项目履约验收管理办法(试行）》（川文产发〔2019〕1 号）实施验收。

- （五）法律责任：采购人权利与义务、成交人权利与义务、违约责任等

- 1.本合同在履行中发生的争议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意将本合同与本合同有关的争议向成都市仲裁委员会提起起诉。

- 2.在履行合同的过程中，需要对合同条款进行修改或者补充的，成交人应直接与采购人协商，经协商后签订补充合同并盖章，补充合同与原合同同时具备法律效力，

- 3.本合同包含合同双方的所有意向，合同执行中，如遇政府因素或其他一切不可抗因素造成付款不能执行的，可协商延期。

- 4.违约责任

- 采购人违约责任：

- （1）采购人安排负责收货的人员，且不得无正当理由拒收货物。

- （2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交人偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过三十 天的，成交人有权终止合同；（以财务正常划拨费用为准）

- （3）采购人偿付的违约金不足以弥补成交人损失的，还应按成交人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交人。

- 成交人违约责任：

- （1）成交人交付的货物质量不符合合同规定的，成交人应向采购人支付合同总价的百分之10%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由成交人偿付违约赔偿金给采购人。

- （2）成交人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过30 天，采购人有权终止合同，成交人则应按合同总价的百分之五的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交人的货款及其利息。

- （3）成交人货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为成交人没有按时交货而违约，成交人须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物， 采购人有权终止本合同，成交人应另付合同总价的百分之十的赔偿金给采购人。

- （4）成交人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十 向采购人支付违约金。

- （5）成交人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

- （6）如因成交人及其工作人员在履行职务过程中因故意或者过失原因造成损失或侵害的，成交人承担全部责任。采购人承担责任的，有权向成交人进行追偿。

- （六）履约保证金及质保期：

- 履约保证金：不收取（）     收取（√）

- 1.履约保证金为成交金额的5%.

- 2.以支票、汇票、本票（包括网银转账，电汇）等非现金形式向采购人交纳。

- 3.成交人完成报账资料提交后，10个工作日内采购人及时无息退还履约保证金。

- 4.质保期为1年，验收合格后开始计算。

- 5.缺陷责任期内，成交人认真履行合同约定的责任。质保期满后，成交人提出退还履约保证金申请。采购人在接到申请后，10个工作日内按照合同约定的内容进行核实。如无异议，采购人及时无息退还履约保证金。

- 6.采购人账户信息：

四川文化产业职业学院

信用代码:1251000078668428XB

开户行:工行盐市口支行

账号:4402902009100055397 电话:028-85766776

地址:成都市双流区怡心街道锦江路四段399号

- （七）合同签订时间：

成交通知书发出后30日内签订合同，逾期未签订合同，视为成交商家自动放弃该项目。

  - ★五、上传系统的材料

1.资格材料（包括：关于资格的声明函、供应商的资格声明、法定代表人/单位负责人授权书、营业执照、承诺函）；（格式见附件）

2.国家强制性CCC认证（内容包括上文提交内容，格式自拟，加盖投标供应商鲜章）

3.售后服务的承诺函（内容包括上文售后服务内容，格式自拟，加盖投标供应商鲜章）；

4.报价一览表；（格式见附件）