项目概述

采购人现有会议室长21米，宽15.7米，高3.56米，室内面积约330平方米。会议室外设置独立音控室，会议室主席台距音控室直线距离约30米。现有会议系统1套，由于使用年限长，设备及线路存在老化现象，造成系统整体性能下降、稳定性差、故障频繁，会议效果欠佳。本次计划采购更换会议设备一批（含安装调试），并对现有音视频线路进行全面检测维护，整体提升会议质量和效果，达到采购人使用需求。

- 维修方案

本着利旧节约的原则，本次计划：

- 对原有供配电及音视频线路利旧维修，根据现场情况更换存在老化故障及干扰的线路，提升音视频传输质量。

- 成套更换音响、话筒、功放、调音台、反馈抑制器等会议设备，详见《采购清单及技术参数表》。

- 安装方式：在主席台两侧各安装1只会议主音箱，主席台前方吊顶嵌入式安装4只返听音箱，听众区天花板安装8支吸顶音箱，以达到声场均匀、清晰，其中：返听音箱具备智能自动翻转隐藏功能，不破坏整体装修效果。

- 除音箱外的其他会议设备集中在音控室内机柜安装，同步规范绑扎各类线缆，做到管理规范有序。

- 采购清单及技术参数要求

针对本次维修服务，供应商提供的货物及服务必须满足以下要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主音箱 | （一）类型：12英寸，2分频，低频反射式音箱。 （二）满足以下技术参数及功能要求： （1）箱体夹板厚度≥15mm； （2）低音单元：1个JBL 262H-1； （3）高音单元：1个JBL 2408H-1； （4）频率范围：71 Hz - 20 KHz(-10 dB)； （5）频率响应：90 Hz - 20 KHz(±3 dB)； （6）灵敏度≥97dB(1w/1m)； （7）额定阻抗：8Ω； （8）额定输入功率≥350W（连续）/700W（音乐信号）/1400W（峰值）； （9）覆盖角≥70°（水平）×60°(垂直)； （10）安装方式：主席台两侧墙面安装。 | 只 | 2 |
| 2 | 嵌入式隐形智能音箱 | （一）类型：10英寸同轴嵌入式隐形智能音箱。 （二）满足以下技术参数及功能要求： （1）高音单元：1"； （2）低音单元：10"； （3）阻抗：8Ω； （4）额定功率≥180W，峰值功率≥350W； （5）灵敏度≥88dB； （6）频率范围：70-20000Hz； （7）支持自动旋转，不低于0-65°多角度定位。支持预设喇叭翻转角度，开启音频后音箱可自动下翻到预设角度，音频关闭后音箱自动复位。 （8）支持遥控器控制、485控制、复位开关控制等多种控制方式，预留WiFi芯片控制； （9）安装方式：主席台前上方吊顶隐形安装。 | 只 | 4 |
| 3 | 会议吸顶音箱 | （一）类型：2分频，会议吸顶音箱。 （二）满足以下技术参数及功能要求： （1）阻抗：8Ω； （2）额定功率≥120W； （3）频率响应：45-20KHz； （4）灵敏度≥90dB 2.83V@1m； （5）低频驱动尺寸和材料：8.5"(216mm)彩色编织玻纤鼓纸，高频驱动尺寸和材料：1"(25.4mm)钛音膜； （6）安装方式：参会席吊顶嵌入安装。 | 只 | 8 |
| 4 | 主音箱功放 | （一）类型：主音箱功放。 （二）满足以下技术参数及功能要求： （1）功率：8Ω立体声功率≥2×1000W，4Ω立体声功率≥2×1500W，桥接8Ω功率≥1×3000W； （2）信噪比≥98dB，阻尼系数≥1000@8Ω，总谐波失真≤0.1%(20Hz-20kHz 1W)； （3）输入阻抗：20KΩ平衡； （4）频率响应：20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω)； （5）电源规格：交流180-240V，50-60Hz； （6）支持无级调速风扇冷却，支持短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护； （7）安装方式：19英寸标准机柜安装。 | 台 | 1 |
| 5 | 补声音箱功放 | （一）类型：补声音箱功放。 （二）满足以下技术参数及功能要求： （1）功率：8Ω立体声功率≥2×600W，4Ω立体声功率≥2×1300W，桥接8Ω功率≥1×1900W； （2）信噪比≥103dB，阻尼系数≥600@8Ω，总谐波失真≤0.5%(20 Hz-20 kHz 1W)； （3）输入阻抗：10KΩ平衡； （4）频率响应：20Hz-34KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)； （5）电源规格：交流180-240V，50-60Hz； （6）支持无级调速风扇冷却，支持短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护； （7）安装方式：19英寸标准机柜安装。 | 台 | 2 |
| 6 | 调音台 | （一）类型：12路调音台。 （二）满足以下技术参数及功能要求： （1）输入声道：12路单声道和1组RCA立体声道输入，每通道带静音开关功能键； （2）具备通道3段均衡，内置16段延时效果器； （3）具备MP3独立播放通道，带USB接口、录音功能、蓝牙连接功能； （4）具备60MM行程高分析度推子，高精度三色精确电平柱； （5）电源：专业+48v幻像电源，内部全局供电； （6）安装方式：19英寸标准机柜安装。。 | 台 | 1 |
| 7 | 反馈抑制器 | （一）类型：全自动反馈抑制器。 （二）满足以下技术参数及功能要求： （1）自适应全频带反馈抑制，内置高速浮点数字信号处理器和自适应反馈（AFC）抑制算法； （2）具备无失真动态噪音消除功能，噪声抑制比：18dB； （3）采样率：48Khz，频率范围：40Hz-20kHz； （4）最大模拟输入输出：1V Vpp； （5）标准XLR输入接口≥4路； （6）支持48V电源供电，具备模拟输入电平过载指示； （7）安装方式：19英寸标准机柜安装。 | 台 | 1 |
| 8 | 手拉手会议话筒 | （一）类型：手拉手会议话筒。 （二）满足以下技术参数及功能要求： 1. 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准，采用防干扰电路设计； 2. 高保真电容咪芯，带宽：20Hz-20KHz； 3. 外观：黑色，采用压铸式多菱角方形麦克风，俯仰角可调； 4. 话筒头部具有发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色；话筒底座具有TFT高清显示屏，显示屏尺寸≥2.4寸，可显示当前话筒开启/关闭状态； 5. 话筒具备发言计时或倒计时功能； 6. 话筒单元带有3.5插耳机输出口； 7. 内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出； 8. 主席单元不受发言人数限制；主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能；主席单元的连接位置不受限制，可以支持多个主席单元同时使用； 9. 话筒单元由主机供电，工作电压：DC 24V； 10. 采用“手拉手”电缆串联连接方式，支持热插拔；话筒单元连接线材采用全线铝箔、水线屏蔽； 11. 安装方式：主席台桌面安装。 | 只 | 14 |
| 9 | 手拉手会议主机 | （一）类型：手拉手会议主机。 （二）满足以下技术参数及功能要求： 1. 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准；抗干扰电路设计；基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器； 2. 具备2.8寸TFT显示屏，支持中文语言显示； 3. 具备三种会议模式：FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）； 4. 音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，频率响应20Hz-20KHz，信噪比≥96dBA； 5. 主机具备USB本地方式与电脑连接通讯； 6. 主机支持二路八芯话筒连接，每路支持40个单元，可连接80个单元；网线接口每路支持15个单元，可连接60个单元； 7. 至少具备：话筒单元圆头DIN-8插座2个；RJ45网线接口4个；音频总输出 BAL OUT（3针卡侬口）1个，音频总输出辅助 OUT VOL（旋钮）×1个；音频输入 AUX IN（莲花插座）1个，音频输入辅助 AUX VOL（旋钮）1个；音频录音输出 AUX OUT（莲花插座）1个；中控连接口RS-232串口1个；视频矩阵连接口 VIDEO（9针）1个；凤凰连接口 VIDEO RS422（5针）1个； VIDEO RS-232串口(小型八芯）1个； 8. 供电方式： AC 220V/50Hz； 10. 安装方式：19英寸标准机柜安装。 | 台 | 1 |
| 10 | 无线手持话筒 | （一）类型：无线手持话筒（1拖2）。 （二）满足以下技术参数及功能要求： 1.接收器： 1) 通道：双通道； 2) 频率稳定性：±0.005%PLL相位锁定震荡电路；频率范围：UHF600-724.4MHz；灵敏度：5dBuV.S/N>60dBat25偏差；带宽：40MHz；信噪比≥108dB；频率响应：65Hz-18KHz（±3dB）； 3) 调节方式：FM； 4) 接收范围：30-80米； 5) 电源：240V 50Hz； 6) 尺寸：420×182×45mm。 7) 安装方式：会议室吊顶隐藏安装，由音控室单独供电。 2.发射器： 1) 麦克风指向：心形指向，U段防啸叫，动圈式设计； 2) 频率范围：UHF640-724.4MHz；谐波：≤-63sBm；带宽：80HMz；最大误差值：±45KHz；防震：PLL； 3) 输出功率：8mW； 4) 电池：锂电池，容量≥500mA。 | 套 | 1 |
| 11 | 时序器 | （一）类型：时序器。 （二）满足以下技术参数及功能要求： 1. 有屏2座空气开关保护，每路独立开关控制； 2. 输出路数≥10路，每路输出≥30A； 3. 具备短路、过流自动断电保护功能。 4. 安装方式：19英寸标准机柜安装。 | 台 | 1 |
| 12 | 设备机柜 | （一）类型：19英寸标准机柜。 （二）满足以下技术参数及功能要求： 1.容量：38U； 2.尺寸：1800mm（高）×600mm（宽）×600mm（深）； 3.外观：黑色；材质：冷轧钢；板材厚度≥1.2mm； 4.托盘数量≥8块，机柜带风扇、脚轮、脚钉； 5.前门类型：单开玻璃门。 6. 安装方式：控室内安装。 | 个 | 1 |
| 13 | 线材、辅材及其他 | 为完成本项目所需的一切管材、线材、辅材等，包括但不限于：音箱吊架、支架、各类音视频线缆、PVC管、连接件、转换器、插接件、电源线、空开、电工胶布、扎带等，以及因施工配套需实施的墙面和地面开槽打洞及恢复、管网暗埋、管网敷设、设备上架、音视频线路及供电线路穿管敷设、线缆绑扎整理、设备及系统调试等。 | 批 | 1 |

说明：

- 供货商必须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 货物必须符合行业标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。货物质量出现问题，供货商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供货商自行承担。

- 施工工艺要求：本项目所有电源线、音视频线缆必须采取PVC管穿管保护，PVC管之间采取直通、三通、弯管等成品连接件连接，原则上在天花板内隐藏走线，必须在墙面及地面安装的，须开槽暗埋，并做好墙面及地面恢复。

- 工期计划

本项目自合同签订之日起15日内，由供货商将所有货物全部送达采购人指定地点，提交采购人组织供货验收。供货验收通过后5日内供货商应完成所有货物的安装调试、线缆整理、人员培训等全部工作，整体交付采购人投入试运行。本项目试运行期30天。试运行期满，15日内由采购人组织竣工验收。

施工期间采购人会议室原则不得停用。供应商应当充分考虑采购人现实情况，合理计划施工人员及有效施工时间，在约定工期内完成项目施工及验收等全部工作。

- 采购控制价

本项目最高控制价4.96万元。包括：

- 设备或材料的采购、运输、安装、调试、税金、利润等全部费用。

- 投标人应充分理解采购人需求，自行考察现场环境难易程度以确定报价。供应商必须提供完成本项目所必需的所有设备和材料，确保设备材料齐全、系统正常运行，如有任何遗漏，由供应商无偿补齐。包括但不限于：音箱吊架、支架、各类音视频线缆、PVC管、底盒、面板、模块、标签、插板、空开、连接件、转换器、插接件、电源线、电工胶布、扎带等，以及因施工配套需实施的墙面和地面开槽打洞及恢复、管网暗埋、管网敷设、设备上架、音视频线路及供电线路穿管敷设、线缆绑扎整理、设备及系统调试，以及原有设备、线缆的检测、拆除、搬迁，对本次更换及原有线缆进行清理绑扎等。

- 商务要求

- 付款方式

双方签订合同，项目竣工验收合格，乙方向甲方足额缴纳质保金后，由甲方向乙方一次性支付合同总额的100%，结清合同款。

- 质保期

本项目质保期2年（自竣工验收合格之日起开始计算）。

- 质保金

本项目质保金按照合同总额的5%计取，项目竣工验收前由乙方缴纳至甲方账户，质保期满由甲方无息退还给乙方。

- 包装和运输

货物包装按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》执行，所有货物由供应商负责运输至采购人指定地点，包装和运输所需费用包含在投标人报价中，采购人不另行支付费用。

- 售后服务要求

- 供应商应当提供每年至少1次定期巡回保养服务。在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对产品生命周期内所有的重大 BUG 修复、关键安全性升级等技术支持服务；如需更换零配件，供应商应保证所更换的零配件与原设备同规格同品质；同一设备、同一质量问题经供应商连续两次维修仍无法正常使用的，供应商必须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务；在质保期外，供应商仍然有义务为设备提供维修服务或升级技术支持，提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

- 响应时间：供应商提供7×24 小时的技术支持服务、配置服务电话。接到故障通知后 30 分钟内答复，8 小时内指派人员及时进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在1 个工作日内修复完毕；供应商应具备应急服务保障能力，如涉及到零配件更换，应在3 个工作日内修复完毕；维修期间，供应商应当提供应急设备提交采购人临时使用。若未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担赔偿责任。

- 交付使用前供应商应当开展首次工作，提供完整的培训计划，派工程师现场操作培训，为采购人培训1至2名维护、操作人员，直至能独立操作维护设备。

- 违约责任

- 甲方违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价千分之十的违约金；

- 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付100元/天的违约金；逾期付款超过 30天的，乙方有权终止合同。

- 乙方违约责任

- 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的千分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条下述第“2）”款规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

- 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付100元/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价的千分之十向甲方支付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任，包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、差旅费等。

- 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 30 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的千分之十向甲方支付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任，包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、差旅费等。

- 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的千分之十向甲方支付违约金，全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息，并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、差旅费等。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 保密要求

中标人应同采购人签订安全保密协议，对在本项目履约过程中获知的信息及履约后产生的成果附有保密责任。

- 本项目特殊要求

- 投标人在投标时出具承诺函并加盖投标人公章。承诺“我方完全理解并接受《办公楼6F会议系统维修项目采购需求》载明的各项约定，因我方在项目实施过程中不满足或违反该采购需求造成的一切后果均有我方承担。”

- 实施本项目的主要投标产品，在投标时必须提供产品彩页及技术参数配置网页截图，并加盖投标人公章。具体包括：主音箱、嵌入式隐形智能音箱、会议吸顶音箱、主音箱功放、补声音箱功放、调音台、反馈抑制器、手拉手会议话筒、手拉手会议主机、无线手持话筒（含接收器和发射器）、设备机柜。

信息技术科

2025年2月27日