- 玉雕大师工作室项目采购需求 - 一、服务范围及内容、服务范围及内容★ 《玉雕大师工作室项目》设备采购清单. 序号; 名称; 单位; 数量; 最高限价（单位：元）. 1; 高速玉雕机（固定机）; 台; 2; 5000/台. 2; 玉石电子雕刻机; 台; 2; 913/台. 3; 小型数控玉雕机; 台; 1; 25188/台. 4; 玉雕设备耗材; 组; 1; 1412/组. 5; 玉石原料标本耗材; 组; 1; 18574/组. - 二、采购详细技术服务要求及标准★ - 附件1 序号; 名称; 性能参数; 单位; 数量. 1; 高速玉雕机（固定机）; 磨头主轴无级变速，最大加工尺寸400mm，磨头是固定型。配有工具柜和挡板，可放置电子机，转速：0~12000转/分（无极调速，加挡板和工具柜）。 精度：1、磨头主轴内圆的径向跳动应不大于0.01毫米； 2、主轴装上轴杆后，其轴杆的径向跳动应不大于0.03毫米； 外形尺寸：≥1020*590*920mm； 电动机功率：308W； 电压：220V 50Hz； 重量：≥75kg； 配：10L塑料桶1个；吊针输液管1套；旋转工具盒1个；不锈钢挡水板1片：长1400mm.宽150mm，厚0.3mm。配凳子1张。; 台; 2. 2; 玉石电子雕刻机; 主要用于首饰加工的雕蜡，执模、镶石。 电压：220V/50HZ，功率：65W。 转速范围：0-35000Rpm。 扭矩：2.8N.cm。 外形尺寸：≥104*101*85mm（长*宽*高）。 可选择手动/脚踏控制速度，脚踏无极调速功能。正/反转任意切换。; 台; 2. 3; 小型数控玉雕机; /Y/Z行程:≥147*118*85mm 加工尺寸（圆雕）：≥Φ80*L110mm 加工尺寸（浮雕）≥125*110*80mm 外观尺寸：≥600*505*590mm 重量：≈80KG 材质：铝合金 雕刻及夹持方式：顶压、胶粘、四爪卡盘 雕刻分辨率：±0.01mm 主轴转速：0-24000rpm/min 加工速度：0-3000mm/min 主轴功率：约800W四轴承水冷变频主轴 导轨：进口20方轨 丝杠：进口TBI丝杠 驱动方式：混合何服 可夹持刀具柄径：2.3/3/4/6mm 额定电压：AC220V/50-60Hz 整机功率：1.2KW 控制系统：四联动手柄数控系统 配：数控机械手 1把 数控机械手性能特点： 1.自带可拆卸、可充电大容量锂电池电源，电池容量高待机时间长； 2.使用安卓平板或安卓手机通过蓝牙连接实现人机控制界面，只需下载安装对应 APP 即可使用，使用时屏幕可直观显示当前刻磨的分度和加工面高亮显示； 3.APP 自带多种常用标准琢型数据，可一键调出即可开始刻磨加工，也可以自行输入特殊数据并保存，可导入待加工数据文件，支持GEMCAD设计的数据文件； 4.具有至少两种基本工作模式，可随机切换模式，可快速简便设置位置； 5.可自定义任意设置分度，可任意增加、修改、删除当前层； 6.为保障质量及功能可靠性，响应文件须提供产品实物图片及满足参数、功能要求的详细图文介绍材料。 数控机械手技术参数：1.角度精度： ±0.02°； 2.电池类型：聚合物锂电池； 3.电池电压：11.7V； 4.充电电压：DC12V； 5.基本尺寸：≤ 210mm X 62mm X 80mm ； 6.重量：≤ 750g。; 台; 1. 4; 玉雕设备耗材; - 1、雕刻工具 180#、320#、800#砂条各2根；40mm牛皮2个；钻石抛光粉2包；150mm磨盘2片；20斩砣、25斩砣、35斩砣各2个；小毛刷2个；毛毡4个；大毛毡4个；切片2个；30齐头、60齐头、10B、20B、40B、60B、20H、40H、80H、100H、140H、10D、20D、30D、40D、20C2、40C2、60C2、80C2、20C3、40C3、60C3、30K、40K、80K、100K、140K、20C7、30C7、40C710Q、20Q、40Q、60Q、10T、20T、40T、20G、30G、40G、10A、20A、25A、20J、30J、40J、20F、40F、60F、十字开口40、100E各10支。 2、玉雕抛光耗材 包含：8mm砂胶磨头：180#、240#、320#、600#、800#、1000#、1200#、1500#各2支； 红砂轮：锥形大、中、小，柱形大、中、小各2支；； 刷子：轮形钢丝刷、杯形钢丝刷、轮形铜丝刷、杯形铜丝刷、轮形鬃毛刷、杯形鬃毛刷各2支； 羊毛轮：锥形大、中、小，柱形大、中、小各2支； 有柄小布轮2支、羊皮轮2支、抛光膏2盒、直径约150mm砂盘2片、牛皮轮2支、6mm竹签2支、502胶水2支、AB胶2支、6mm锣机夹头2个。; 组; 1. 5; 玉石原料标本耗材; 包括翡翠、岫玉、玉髓等标本，具体参数详见附件 (严格按照招标要求规格参数供货，其规格大小误差±1mm)。见下方附件1：玉石原料标本耗材清单; 组; 1. - 附件2：玉石原石标本耗材清单★ 序号; 名称; 参数; 单位; 数量. 1; 岫玉; ≥5cm，绿色，手镯芯; 个; 300. 2; 玉髓; ≥5cm，灰色，手镯芯; 个; 80. 3; 翡翠; 直径≥5cm，灰白色-浅绿色，手镯心; 个; 4. 4; 翡翠; ≥6.34x32.41mm，淡绿色,福瓜挂件，糯种，微透明，纤维交织结构; 个; 1. 5; 翡翠; ≥20.55x20.55mm，灰黑色，圆片状，微透明，纤维交织结构，乌鸡种翡翠，可见“翠性”; 个; 1. 6; 翡翠; ≥17.10x17.10mm，灰绿色，平安扣，半透明，油青种; 个; 1. 7; 翡翠; ≥15.85x18.62mm，佛雕件，冰油青，微透明; 个; 1. 8; 翡翠; ≥13.73x32.81mm，淡绿色，无事牌挂件，半透明，糯化种; 个; 1. 9; 翡翠（抛光粉染色）; 淡绿色，手镯，51圈口，可见抛光粉残留; 个; 1. 10; 翡翠（漂泊、充填）; ≥12.20x16.10mm，淡绿色，椭圆弧面，微透明，未染色; 个; 1. 11; 翡翠（漂泊、充填）; ≥10.02x12.01mm，灰紫色，椭圆弧面，可见酸蚀网纹; 个; 1. 12; 翡翠（漂泊、充填）; ≥19.42x50.37mm，淡紫色，挂件，可见酸蚀网纹; 个; 1. 13; 翡翠（漂泊、充填、染色）; ≥27.16x27.16mm，绿色，平安扣，可见酸蚀网纹，颜色呈丝网状分布; 个; 1. 14; 翡翠（漂泊、充填、染色）; ≥9.63x11.85mm，紫色，椭圆弧面，可见酸蚀网纹、颜色分布特征; 个; 1. 15; 翡翠（漂泊、充填、染色）; ≥22.46x24.00mm，红色-绿色-白色，心形挂件，可见酸蚀网纹、颜色分布特征; 个; 1. 16; 翡翠（漂泊、充填、染色）; ≥28.06x62.40mm，绿色，挂件，半透明，仿豆青花件，可见酸蚀网纹，颜色呈丝网状分布; 个; 1. 17; 翡翠（漂泊、充填、染色）; 淡绿色，正圈手镯，圈口56; 个; 1. 18; 软玉-草花; ≥12.76x17.40mm，底色为白，褐色花纹，椭圆弧面，不透明; 个; 1. 19; 软玉; ≥9.45x18.03mm，灰紫色，福豆挂件，纤维交织结构; 个; 1. 20; 软玉猫眼; ≥5.92x9.38mm，绿色，马眼弧面，可见猫眼效应; 个; 1. 21; 染色软玉; ≥19.87x21.10mm，褐黄色，浑圆状，微透明，可见染色特征; 个; 1. 22; 火欧泊; ≥4.16x6.09mm，橙红色，水滴刻面，带NGTC鉴定证书; 个; 1. 23; 欧泊猫眼; ≥8.20x9.07mm，黄色，椭圆弧面，可见一组定向排列纤维状包体; 个; 1. 24; 蛋白石; ≥13.17x18.23mm，粉色，椭圆弧面，不透明; 个; 1. 25; 染色欧泊; ≥12.05x15.93mm，黑色，弧面，具有变彩效应及染色特征; 个; 1. 26; 石英岩玉（独龙翠）; ≥13x16mm，绿色，椭圆弧面，粒状结构，可见矿物包体; 个; 1. 27; 石英岩玉（贵翠）; ≥16.17x16.17mm，蓝色，珠形，粒状结构; 个; 1. 28; 黄龙玉; ≥12.22x19.90mm，黄色，牙雕件,半透明; 个; 1. 29; 染色石英岩玉; ≥15.62x18.32mm，绿色，佛公雕件，可见染色特征; 个; 1. 30; 充填玛瑙; ≥13.11x18.17mm,粉白色，樱花玛瑙，可见絮状花纹，充填特征; 个; 1. 31; 碧石; ≥13.12x18.15mm，褐黄色、褐红色斑杂，椭圆弧面，不透明; 个; 1. 32; 木变石; ≥10.33x14.28mm，蜜黄色，椭圆弧面，可见丝绢光泽和纤维状结构; 个; 1. 33; 染色木变石; ≥10.05x14.12mm，紫色，椭圆弧面，纤维状结构，黄色纤维被染成紫色; 个; 1. 34; 硅化木; ≥14.60x14.60mm，圆弧面，褐色，不透明，可见木质结构; 个; 1. 35; 硅化珊瑚; ≥14.94x17.54mm，棕黄色，椭圆弧面，可见珊瑚的同心放射状构造; 个; 1. 36; 蛇纹石; ≥24.32x24.52mm，淡绿色，圆片，微透明，纤维交织结构; 个; 1. 37; 蛇纹石; ≥7.06x9.14mm，白色-无色，椭圆弧面，纤维交织结构; 个; 1. 38; 蛇纹石; ≥60x60mm，绿色，平安扣，纤维交织结构; 个; 1. 39; 染色蛇纹石; ≥14.85x27.32mm，挂件，局部染成红色，呈血丝状; 个; 1. 40; 独山玉; ≥12.35x17.02mm，深绿色-白色，椭圆弧面，微透明。粒状结构; 个; 1. 41; 独山玉; ≥14.34x14.40mm，酱色，片状，可见矿物包体; 个; 1. 42; 染色独山玉; ≥12.48x15.96mm，粉红色，椭圆弧面，不透明，可见染色特征; 个; 1. 43; 查罗石; ≥11.25x11.25mm，褐色，圆珠，可见丝绢光泽; 个; 1. 44; 钠长石玉; ≥13.61x15.97mm，似方形弧面，可见絮状结构及细粒状结构; 个; 1. 45; 蔷薇辉石; ≥13.23x13.23mm，粉色调，圆形弧面，不透明，方解石含量较多; 个; 1. 46; 绿松石; ≥8.34x8.34mm，淡蓝绿色，圆弧面，可见铁线,，结构较松散; 个; 1. 47; 充填绿松石; ≥6.16x8.00mm，蓝绿色，椭圆弧面，可见充填特征; 个; 1. 48; 染色、充填绿松石; ≥0.20x14.16mm，蓝绿色，椭圆弧面，不透明，带NGTC证书; 个; 1. 49; 青金石; ≥18.95x28.08mm，蓝色，水滴弧面,具有白色方解石及金色黄铁矿; 个; 1. 50; 染色青金石; ≥19.95x19.95mm，蓝色，圆弧面，不透明，可见染色特征; 个; 1. 51; 孔雀石; ≥6.98X9.13mm，深绿色，椭圆弧面，不透明，可见条纹; 个; 1. 52; 硅孔雀石; ≥11.60x11.60mm，圆弧面，绿蓝色，块状构造，多矿物集合体; 个; 1. 53; 大理石; ≥28.67x28.69mm，平安扣，橙黄色，半透明; 个; 1. 54; 大理石; ≥19.52x24.81mm，蓝色，水滴弧面，可见条带构造; 个; 1. 55; 蓝田玉; ≥9.64x14.61mm，弧面，黄绿色，半透明; 个; 1. 56; 碳酸盐质玉; ≥10.58x10.71mm，圆形弧面，淡绿色，可见特征纹理，半透明，绿纹石; 个; 1. 57; 染色大理石; ≥36.45x36.89mm，红色，圆环，不透明，可见染色特征; 个; 1. 58; 白云石; ≥8.14x8.14mm，绿色，珠形，不透明; 个; 1. 59; 水钙铝榴石; ≥12.55x20.79mm，绿色，随形弧面，具有黑色点状矿物包体; 个; 1. 60; 方钠石; ≥15.50x30.20mm，蓝色，弧面，可见白色脉络; 个; 1. 61; 天然玻璃; ≥13.98x13.98mm，黑色，圆弧面，可见白色雏晶及气泡，雪花黑曜岩; 个; 1. 62; 异极矿; ≥24.04x31.64mm，特征蓝色，抛光片，具有条带状构造; 个; 1. 63; 云母质玉; ≥13.48x17.41mm，绿色，椭圆弧面,片状或鳞片状结构; 个; 1. 64; 针钠钙石; ≥9.92x11.77mm，椭圆弧面，蓝色，具有纤维状结构; 个; 1. 65; 符山石玉; ≥15.33x19.10mm，黄绿色，椭圆弧面，放大检察可见矿物包体; 个; 1. - 三、商务要求★ 1; 交货地点; 四川省成都市四川文化产业职业学院（校内具体地点由采购人指定）。. 2; 交货期限; 合同签订后 15 个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。. 3; 运输及包装方式的要求; 中标人负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。 包装方式按照原厂出厂原标准，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。. 4; 安装、调试、验收及相关技术文件、资料; 中标人将产品运输并卸至采购人指定地点，采购人将会同中标人及相关单位在到货后 5 个日历日内共同进行开箱检验。 中标人负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，中标人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。 验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，中标人应免费更换或补齐，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。. 5; 技术培训; 中标人提供详细技术资料并免费对采购人 5 人进行 3 工作日技术培训。 培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。. 6; 付款方式和时间安排; 1.货物/产品安装完成，并经验收合格后，30个工作日内一次性支付全部合同金额（不计利息，遇寒暑假支付时间顺延）。 2. 中标供应商在约定时间内将产品送到采购人指定地点。供应商完成产品安装和调试后，采购人在15个日历日内组织验收。验收合格后，中标人开具合同全额税收发票，采购人收到发票后在3个工作日内按程序办理全款支付手续。. 7; 报价要求; 供应商需单项报价，且报价不能超过单项报价的最高限价. 8; 履约保证金; 签订合同前支付合同总金额的5%， 交款方式：网银转账。 收款单位：四川文化产业职业学院 开户银行：工行盐市口支行 银行账号:4402902009100055397 交款时间：中标（成交）通知书发出后，采购合同签订前。 履约保证金退还时间方式：供应商完成合同约定所有内容并经采购人验收合格，采购人接到申请和交纳凭证资料文件后10日内无息退还至成交人 履约保证金不予退还情形：成交人不履行与采购人订立合同等情形。采购人逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。.

四、售后服务要求：★

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 关于免费保修期 | 产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），免费提供 1 年上门保修服务、 1 年以上免费升级服务（免费升级服务适用于软件产品），质保期为 1 年。 质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担；中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。保修期满后，中标人必须继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 中标人应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通 24 小时热线电话接受采购人的电话技术咨询；如故障不能排除，中标人应在 24 小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |

- ★注：1、带 “★ ” 均为实质性需求。不满足投标即被拒绝 。 2、本项目报价包括全部货物（设备）和服务价格，以及运输、装卸、配件、安装、调试、培训、维护、保险费、税费等一切相关费用。