关于采购多场景制暴器的补充说明

- 为保证采购的多场景制暴器质量，现将需求作如下补充：

- 1.采购的多场景制暴器共计4支，供应商须提供携行箱和电击弹、约束弹、催泪弹、炫目弹（电击弹≥2发、约束弹≥2发、催泪弹≥2发、炫目弹≥1发）。制暴器和4种弹均可佩戴于单警腰带上。

- 2.电击弹、约束弹、催泪弹须另外各提供1发给采购方用于装备验收。

- 3.供应商提供的所有产品必须是全新、原装产品，不得以次充好或提供使用过的装备，凡是发现有以上违约行为的，采购方有权直接取消该供应商参与竞价的资格，并将该公司列入我狱采购对象的黑名单。

- 4.本项目挂网发布竞价公告后，参与竞价的供应商必须在公告期限内提供以下证明材料供采购方比选：①提供生产厂家针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件；②参与报价产品参数响应情况以第三方权威测试试验中心出具的检测报告为评审依据。（确认供应商后签合同前提供检测报告原件查验，提供虚假材料的将取消资格）

- 5.质保期必须≥1年，免费质保期内供应商负责“包退、包换、包修”等质量“三包”。过质保期后，非人为因素发生故障的，提供免费维修服务。

- 6.参加竞价的供应商一经确认，必须在7个日历日内将4支多场景制暴器及4类弹交；在交货时必须提交产品来源的证明材料，即：产品的来源为正品。

- 7.产品的试用期为5天，验收合格后，在15个工作日内向供应商对公转账采购金额。

- 8.验收不合格的，供应商必须在5个工作日内对问题产品进行更换，更换后的产品仍然存在问题的，采购人有权解除供应商供货资格，由供应商自行承担损失，并支付采购人采购金额30%的违约金（该项作为后续合同条款内容）。

# 多场景制暴器产品参数详情

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲应至少具备电击弹、约束弹、催泪弹、炫目弹 4 类不同制伏方式的弹种。 |
| 2 | ▲4种弹型可在制暴器通用击发弹仓口使用。 |
| 3 | 重量≤ 400g （含电池，不含弹体）、产品尺寸≤ 180mm*50mm*140mm（L*W*H）。 |
| 4 | ▲具备弹体检测功能，制暴器装入匹配弹体后，屏幕应能自动显示对应弹种文字名称。 |
| 5 | 具备电击过放保护功能，在多次击发后 强制锁定设备放电功能。电击弹击发后，最多可连续进行 10 次、每次 5 秒的放电 输出，之后设备将进入保护状态，锁定放 电功能 2 分钟。 |
| 6 | 制暴器有准星机械瞄准与激光辅助瞄准 2 种瞄准模式，制暴器在使用时，激光为频闪状态，可对目标视觉进行干扰，制暴器激光可独立控制其开启与关闭，适应不同作战场景。 |
| 7 | ▲制暴器可单手退弹，便于提升紧急环境下的换弹速度 |
| 8 | 制暴器具备手动控制切换的保险结构，可区分待机/关机状态（不可击发） 与可用状态（可击发） |
| 9 | 制暴器左右手持设备时，均可对挡位进行切换，不受影响 |
| 10 | ▲制暴器有屏幕状态显示功能，可显示制暴器待机、电量、弹体检测等相关信息， |
| 11 | 制暴器有电量显示功能，电量低于 30%有电量提示功能 |
| 12 | 制暴器扳机扣动过程中，击发前扳机 有明显阻断反馈，提示使用人员击发防止走火 |
| 13 | ▲制暴器具备音视频录制功能（非外挂式） |
| 14 | 制暴器音视频录制 分辨率：≥2K （2560*1440） |
| 15 | ▲拔出枪套时自动开机（激光瞄准和录像功能同时启动），放入枪套时 自动关机， 自动开关机功能可设置为关闭；制暴器在保险关闭状态装入枪套，需有声音提示。 |
| 16 | 制暴器枪套上具有枪纲装置和枪套锁（枪套至少具备二级锁） |
| 17 | 制暴器具有配套弹体均可使用的弹套，并有辅助从其中取弹的装置 |
| 18 | 制暴器在开机状态下，静置30s后进入待机模式。待机状态激光、屏幕和执法记录摄像头自动关闭 |
| 19 | ▲通过USB 口连接电脑可以读取设备击发使用日志，内容包括时间、弹型、弹序号、相应使用次数 |
| 20 | 可通过 Type-C 口对设备进行充电 |
| 21 | 满足 GB/T 4208-2017《外壳防护等 级（IP 代码）》标准对应 IPX5 要求 |
| 22 | 满足 GJB150.9A-2009 第 9 部分温 湿度量值并循环两个周期（48h）的标准要求 |
| 23 | 满足 GJB150.9A-2009 第 11 部分 试验条件，采用48h 喷盐雾的试验程序要求 |
| 24 | ▲产品购买产品责任险，提供有效期不少于 6 个月的保险保单,保额不低于 1000 万元（提供承诺函） |
| 25 | 电击弹：弹体重量≤60g；弹体尺寸≤40mm*40mm*60mm（L*W*H）；电击弹最大射程：≥12m；电击弹最大射程两个飞针落点宽度≤45cm；输出电压检验≤6000V（负载 500Ω和负载1000Ω）；平均电流：1.7～2.5 mA±0.2 mA（负载500Ω和负载 1000Ω）；单脉冲持续时间：250μs±10μs（负载500Ω）；脉冲频率：15～20Hz（±1Hz）；单次击发放电时间≤5s（±1s）；6、电击弹导线抗拉强度≥3kg电击弹击发后击中目标后，电击弹口与飞针之间的导线无短路，无电弧击穿现象。 |
| 26 | 约束弹：弹体重量≤120g；弹体尺寸：≤40mm*40mm*100mm（L*W*H）；约束弹最大射程≥8m；约束弹绳锁抗拉强度≥110kg。 |
| 27 | 催泪弹：弹体质量≤120g；弹体尺寸：≤40mm*40mm*110mm（L*W*H）；催泪弹大射程≧7m；套催泪弹1发弹可至少独立击发 4 次，便于射击多个目标；催泪弹对 600mm*900mm 的靶面中心射击,落靶区域的催泪液覆盖面积直径应≥250mm；催泪弹距离7m对 600mm*900mm 的靶面中心射击,落靶区域的催泪质量应大于单发质量的30%。 |
| 28 | 眩目弹：弹体重量≤155g；弹体尺寸小于Φ40mm*90mm；波长≤540nm；光功率≤1W；5m 处测量光斑可在 15cm~60cm 调整；激光视觉干扰≥20m；可以切换常亮与爆闪模式；（设备辅助瞄准激光）激光视觉干扰可以连续工作超过 30 分钟；所有弹型在弹体外部的金属击发触点及非金属外壳和缝隙施加 25kV 电压时，保证每一种弹型不被该电压击发 |