青铜文物修复大师工作室采购需求

一、项目名称

青铜文物修复大师工作室采购需求

二、项目概述

本项目拟寻找符合要求的供应商，提供青铜大师工作室所需设备及耗材的采购服务，涵盖工具设备、材料、消耗品等的采购，确保工作室的日常生产和学术活动的顺利开展。供应商需提供专业的设备采购建议，确保产品质量与价格合理，并能按时交付，满足工作室的生产与教学需求。

三、采购预算及最高限价：6.7425万

四、比选申请人应具备的资格条件★

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）比选项目的特殊要求：无

五、采购项目清单★（实质性要求）

| 《青铜大师工作室项目》设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 最高限价 |
| 1 | 超声清洗机 | 台 | 1 | 1600 | 1600 |
| 2 | 超声波清洁器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 3 | 远红外烘干箱 | 台 | 1 | 900 | 900 |
| 4 | 体视显微镜 | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
| 5 | 气泵 | 台 | 1 | 900 | 900 |
| 6 | 喷笔 | 台 | 1 | 1300 | 1300 |
| 7 | 小型台钻 | 台 | 1 | 600 | 600 |
| 8 | 化学防爆柜 | 个 | 1 | 2000 | 2000 |
| 9 | 铁皮柜 | 个 | 1 | 700 | 700 |
| 10 | 桌子 | 个 | 2 | 2600 | 2600 |
| 11 | 色差仪 | 个 | 1 | 19500 | 19500 |
| 12 | 青铜修复耗材组 | 组 | 1 | 14225 | 14255 |

采购详细技术服务要求及标准★（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗机 | 外形尺寸:≥长515*宽315*高325mm 内槽尺寸:≥长500*宽300*高200mm 篮子尺寸:≥长480*宽280*高110mm 容量:≥30升 超声功率:≥900W 加热功率:≥600W 电源:220V/50Hz 机身材质:采用优质304 印花不锈钢制成 内胆材质:采用优质304印花不锈钢制成，坚固耐用，细菌附着率低 主要功能: 1、超声频率:双频变波调节 2、温控范围:常温——80℃可调节 3、时间范围:1-99分钟可调节 4、脱气功能:此功能主要是把液体中的空气排出液体外，更助于清洗 5、配备紧急电源开关 6、内部配置双层保险保护 7、内部添加消音棉，消音降噪 8、选用304 不锈钢排水开关阀门，防锈使用寿命长 | 台 | 1 |
| 2 | 超声清洁器 | 主机尺寸：≥17.5*15*7cm 技术参数： 电源输入：AC110V-240V 50/60Hz 主机输入：DC30V 输入功率：45-65VA 超声输出功率：3W~20W 输出的尖端振动偏移：≤200µm 输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 输出的半偏移力：＜2N 进水压力：0.1MPa~0.5MPa（1bar~5bar） 主机重量：≥0.55kg 电源重量：≥0.34kg 操作方式：连续操作 防电击类型：Ⅱ类 防电击程度：BF型器材 有害进液的防护程度：普通器材（IPXO）脚踏开关（IPX1） 易燃麻醉混合物和空气、氧气或一氧化二氮的安全程度：非AP/APG型设备 工作环境条件 环境温度;＋10℃~+40℃ 环境湿度：0~80％ 大气压：700hPa~1060hPa | 台 | 1 |
| 3 | 远红外烘干箱 | 内胆材质：渡锌 内胆尺寸：≥60*50*75cm 整机尺寸：≥86*63*93cm 容积：≥225L 升温快慢：有 电压功率：220V/3000W 温度范围：室内+10-300℃ 定时范围：1-999分钟 分辨率：≥1℃ 加热方式：底部加热 | 台 | 1 |
| 4 | 体视显微镜（外接显示器） | 光学系统：高级光学系统 变倍比：≥1：8.5（大变倍） 放大倍数：≥3.25×-220X 物理变倍范围≥0.65-5.5 目镜：WF10x/22mm，WF20x/12mm,带屈光度调节功能 目镜观察筒：双目镜组，45°倾斜 三目镜，45°倾斜 工作距离：≥105mm 瞳距范围：≥54mm—75mm 视场范围：≥9.23mm—67.7mm 高透物镜：≥0.5X2X 底座尺寸：≥285mm×238mm 显示器：≥27寸 分辨率：≥1920*1080 屏幕刷新率：≥100Hz 曲率：平面 面板：IPS技术 接口：HDMIDP 额定功率：≥24W 对比度角度：178（H）/178（V） 亮度：≥250nits（TYP) 对比度：≥1000：1 色彩：≥16.7M 显示比例：≥16：9 分辨率：≥1920*1080 响应时间：≥6ms（TYP） 尺寸：≥612.3（L）*170(W)*451.7（H）mm 净重：≥3.6kg | 台 | 1 |
| 5 | 气泵 | 工作压力：≥60PSI 功率：1/81HP 电压：220V~240V 50/60Hz 0.75A 毛重：≥6.4kg 净重：≥5.75kg 转速：1410rpm 排气量：30L/Min 自动停机：60±3SPI 气泵尺寸：≥38×20×36（cm） 储气罐容量：≥3.5L 连接气管尺寸：≥6×4mm 压力：≤60PSI | 台 | 1 |
| 6 | 喷笔 | 喷嘴/针头口径：≥0.2mm 上壶容量：≥2ml带盖 附加喷嘴/套件：配0.2mm+0.4mm套件（含两种喷嘴/针头） 表面处理/材质：内部采用三层镀层（铜/铜 / 镍 / 铬） + 高光铬外观；外观镀铬处理；对于手汗、镍过敏者更友好 密封件/密封技术：使用 PTFE（聚四氟乙烯）密封件于壶口螺纹与阀体；采用长寿命针封系统以防止不希望的空气或漆料泄漏 快速锁定/快速连接件：自带快速接头或可除去连接标准1/8”BSP管线 可更换喷嘴/针头：可选择0.15、0.4、0.6等规格作为替换部器件 喷幅/控制范围：可从极细线条（如头发）到约2.5cm宽度的喷幅控制 喷笔类型/操作方式：重力供料（上壶）+双动式（双通道触发，即空气与漆料同时控制） | 台 | 1 |
| 7 | 小型台钻 | 锯片尺寸：≥4寸(110mm)/3寸 机器尺寸：≥235*248*187mm 电机功率：≥400W 调速方式：机身无极调速 锯片高度：0-30mm 最高转速：14000r/min 机身净重：≥4kg 可适用范围：1米以内可用 | 台 | 1 |
| 8 | 化学防爆柜 | 容积：≥170L 类型：单门双锁 层板：二块活动层板 外尺寸:≥高1650*宽1090*深460MM 内尺寸：≥高1550*宽1010*380MM | 个 | 1 |
| 9 | 柜子 | 材质：SPCC冷轧钢板 工艺：无磷静电喷塑 颜色：哑光白 承重：≥35kg 长宽高：≥1800*850*390mm | 个 | 1 |
| 10 | 桌子 | 采用≥12.7mm厚耐酸碱实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。 柜体：采用≥1.2mm厚金属冷轧板，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。 合页：采用开启闭合弧度≥270度≥316不锈钢合页，耐腐蚀，开闭自如。 导轨：采用三段式阻尼静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，耐酸碱，经久耐用。 长宽高：≥1500*800*750mm | 个 | 2 |
| 11 | 色差仪 | 照明受光系统：≥ 8/d 测量口径：≥ Φ8mm 标准观测者 10°视角 观察光源 D65 照明光源 LED蓝光激发 传感器 光电二极管阵列 存储容量 ：100个标准 5000个样品 测量间隔：≥ 约1.5秒 重复性 0.08ΔE＊ab 测量白色标准板30次平均值 电源 可充电锂离子电池 3.7V@3200mAh 电源适配器(DC 5V) 显示屏 TFT真彩 2.8inch@（16:9） 灯泡寿命 3年大于100万次测量 充电时间 约8小时－100％电量 充电后可测次数 8小时内可测量3000次 操作温度范围 0~40℃，0~85％相对湿度（无凝露） 存储温度范围 -10~50℃，0~85％相对湿度（无凝露） 台间差 ΔE*ab 0.40以内 重量 500g 尺寸 ≥205×70×100 mm 接口 USB RS-232：波特率19200bps | 组 | 1 |
| 12 | 青铜修复耗材 | 包括修复材料、粘合剂、颜料等修复耗材，具体参数详见附件1 | 组 | 1 |

青铜修复耗材清单★（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大功率吸尘器 | 额定电压：220V～ 额定频率：≥50Hz 额定功率：≥1600W 毛重：≥5.3kg 净重：≥4.5kg 包装尺寸：≥300×300×550mm 电机转速：33000r/min 真空吸力：≥16.9KPa 吸入功率：≥195W 吸入流量：≥2.21m3/Min 软管吸尘口径：≥Φ32mm 桶身吸尘口径：≥Φ57mm 海帕过滤等级：F7 海帕过滤面积：0.235㎡支持干湿两用 | 台 | 1 |
| 2 | 青铜设备耗材 | 金属打磨头: 规格：≥2.35mm柄 基本材质：硬合金、金刚砂 适用材质：各类金属玉石/木材 齿槽分布：单槽/双槽 适用设备：气动或电动驱动工具 建议转速为：6000~50000转/分 | 组 | 1 |
| 3 | 吊钻 | 产品电压：≥220V 产品转速：≥28000rpm 输入功率：≥300W 最大峰值：≥600W 机子尺寸：直径≥8cm高≥11.5cm软轴长≥100cm | 台 | 1 |
| 4 | 雕刻机 | 主机尺寸：≥125*95*70（mm） 功率：≥65W 夹头：直径≥2.35mm 输入电压：≥220V 转速：≥0---35000转/分钟 扭矩：≥2.8ogf.cn 1、产品尺寸： 电源主机≥13.5*10.8*7.6cm 脚踏≥10.8*6.5cm 手柄≥15*2-3.5cm 2、产品重量：【整机+包装】≥1.9kg 功能：手动无极变速调节功能/脚踏板控制开关/正反转任意切换/自动过载保护功能 | 台 | 1 |
| 5 | 打磨吸尘器 | 功率：≥60W 输出电压:≥32V 输入：≥AC110/220 产品尺寸：≥215*199*600mm 净重量：≥870g 包装尺寸：≥220*205*150mm 总重：≥17.5公斤 材料：ABS塑料 | 台 | 1 |
| 6 | 台虎钳 | 产品尺寸：≥75mm×220mm 最大夹紧力：≥16.7KN 夹持范围（mm）：≥0-75 | 台 | 2 |
| 7 | 鼓风机 | 功率：≥80W 频率：≥50Hz 电压：≥220V 风量：≥1.91m³/min 转数;≥2800r/min 口径：约45mm 长宽高：约19*13.5*22cm | 台 | 1 |
| 8 | 五金工具箱 | 包含基本的五金工具：卷尺、美工刀、螺丝刀、锯子、活动扳手、老虎钳等工具。 | 个 | 2 |
| 9 | 迷你钳套 | 斜嘴钳：总长≥175mm 钳口长度：≥65mm 开口范围：≥20mm 重量≥200g 钢丝钳：总长≥175mm 钳口长度：≥75mm 开口范围：≥30mm 重量≥200g 尖嘴钳:总长≥175mm 钳口长度：≥95mm 开口范围：≥45mm 重量≥200g 防滑手柄，手感舒适，优质高碳钢，坚固耐用 | 个 | 2 |
| 10 | 扳手 | 规格：6 寸 总长：≥150mm 最大开口：≥18mm 开口深度：≥20mm 头厚度：≥12mm 材质：铬钒钢 重量：≥0.13kg 规格：8寸 总长：≥200mm 最大开口：≥25mm 开口深度：≥24mm 头厚度：≥12mm 材质：铬钒钢 重量：≥0.26kg 规格：10寸 总长：≥250mm 最大开口：≥28mm 开口深度：≥30mm 头厚度：≥16mm 材质：铬钒钢 重量：≥0.44kg | 个 | 2 |
| 11 | 铁皮剪 | 重量≥206克 刀身厚度：≥4.5mm 采用电镀工艺，剪切锋利，省力好用，经久耐用 适用范围：铁皮，铝片，铁丝，铜线，钼丝。 全长：≥14.3cm 柄宽≥10.5cm | 个 | 2 |
| 12 | 热风枪 | 尺寸：约254mm*195mm 低档：温度50~500°风量≥300L/min 高档：温度100°~650° 风量≥500L/min 记忆功能：温度记忆功能 调温方式：可数显调温（±10按键调节） | 个 | 1 |
| 13 | 吹风机 | 功率：≥2300W/2400w 额定电压：220V—240V 额定频率：50Hz | 个 | 1 |
| 14 | 木锤 | 小号：1把 材质：榉木 长宽高：≥230*65*35mm 中号：1把 材质：榉木 长宽高：≥240*70*40mm | 个 | 2 |
| 15 | G型钳 | 2寸 最大开口：≥55mm 进深：≥40mm 螺杆直径：≥9mm 长宽高：≥110×60×9mm 4寸 最大开口：≥100mm 进深：≥72mm 螺杆直径：≥13mm 长宽高：≥195×105×10mm 6寸 最大开口：≥160mm 进深：≥86mm 螺杆直径：≥13mm 长宽高：≥265×125×11mm | 个 | 4 |
| 16 | 粗齿锉刀 | 齿形：粗 规格：6寸 形状：半圆 长度：≥260mm 宽度：≥13.6mm 厚度：≥4.6mm | 个 | 5 |
| 17 | 热熔胶枪 | 配备胶棒 功率：40w 预热时间：1-2分钟 适用胶棒：≥7mm 枪嘴材质：铝合金 电线长度：≥1.2m（3c认证） | 个 | 2 |
| 18 | 托盘 | 尺寸：≥60x37x7cm 材质：HDPP | 个 | 1 |
| 19 | 热水壶 | 材质：316L不锈钢 功率：≥1500W 壶体容量：≥1.5L 尺寸：≥221*155*241mm 电源线：≥720mm | 个 | 1 |
| 20 | 工作服 | 颜色：白色 面料：聚酯纤维/棉 混纺 袖长：≥61 衣长:≥105 | 个 | 1 |
| 21 | 台灯 | 4000k色温亮度可调节 Ra：≥97.1 功率:13W | 个 | 2 |
| 22 | 直尺 | 规格：≥20cm 宽度:≥2cm 厚度：≥0.8mm 材质：ZCR13钢 | 个 | 1 |
| 23 | 曲线尺 | 长度：≥32m 材质：PE | 个 | 1 |
| 24 | 游标卡尺 | 电子数显卡尺 分辨率：≥0.01mm 量程：150/200/300mm 误差值：±0.01mm 电池：1.5/3V纽扣电池 材质：不锈钢 | 个 | 1 |
| 25 | 放大镜 | 放大倍数：≥90倍 镜片尺寸：≥直径26mm 产品净重：149g 镜片材质：光学镜片 镜身材质：金属+肤质涂层 光源规格：3颗LED灯 | 个 | 1 |
| 26 | 排气扇 | 排风量：≥300m³/h 功率：≥50w 接管尺寸：≥Φ100mm | 个 | 1 |
| 27 | 椅子 | 高：≥116cm 宽：≥60cm 坐高：≥37-47cm 带顺滑万向轮 | 组 | 1 |
| 28 | 铜皮 | 宽度：≥500mm 长度：≥10000mm 厚度：≥1mm 材质：黄铜 | 卷 | 1 |
| 29 | 焊锡、助焊剂 | 主要成分：SN63PB37 直径：≥1.0mm 助焊剂成分：有机酸、松香或树脂、氯化物、有机溶剂 | 套 | 1 |
| 30 | 矿物颜料套装 | 12色 无需调胶，沾水即化， 矿物质颗粒均匀、细腻，色彩饱和高，不易变色，矿物质质感强， 常见粒度范围：0.5 - 5μm | 套 | 2 |
| 31 | 国画颜料套装 | 36色 使用便捷，无需调胶，沾水即化， 颗粒均匀、细腻，色彩饱和度高，不易变色 较细的颗粒，2-5μm | 套 | 4 |
| 32 | 画笔 | 材质狼毫 型号1 锋宽≥5mm 锋长≥9mm 型号4 锋宽≥8mm 锋长≥15mm 型号8 锋宽≥15mm 锋长≥16mm 型号12 锋宽≥24mm 锋长≥25mm | 根 | 20 |
| 33 | 勾线笔 | 材质：尼龙毛 尺寸：杆长≥15cm 适用：勾画、手绘等 | 根 | 10 |
| 34 | 虫胶 | 粘合力强，超薄易溶解，防腐耐酸 使用浓度95%以上的乙醇溶解。 | 份 | 2 |
| 35 | 滑石粉 | 材质： 主要成分：三水合硅酸镁（Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂） 其他成分：含有少量的钙、铁、铝、钾等元素。 粒度范围：0.1~50微米。 平均粒度：通常在5~15微米之间， 硬度：1 | 袋 | 2 |
| 36 | 牙科石膏 | 化学成分：主要成分为二水硫酸钙（CaSO₄·2H₂O），通过与水反应形成硬化物。 物理性质 外观：为白色或乳白色粉末，颗粒非常细腻。 粒度：控制在10~100微米之间。 比重：为≥2.3~2.8 g/cm³。 凝固时间：在5~10分钟之间。 | 盒 | 5 |
| 37 | 红蜡片 | 蜡片尺寸：≥14.5*7.5*0.16cm 石蜡（Paraffin Wax）：主要成分，提供基础的蜡质特性。 外观：均匀的红色或深红色薄片，表面光滑，厚度一致 熔点：在50~70°C之间，。 延展性：具有较好的延展性，能够被拉伸、雕刻和压制成所需的形状。 | 盒 | 10 |
| 38 | 红白打样膏 | 颜色：红色和白色分明， 硬化时间：≥5~10分钟。 流动性：膏体在未硬化时有较好的流动性。 粘附性：具有良好的粘附力， 硬度与强度：≥25~40 Shore A之间。硬度较高。 抗压强度：通常达到≥50~70 MPa， | 盒 | 5 |
| 39 | 玻璃纤维布 | 厚度：≥0.03mm 要成分是由玻璃纤维制 直径通常≥5~15μm | 份 | 2 |
| 40 | 医用棉签 | 材质脱脂棉头、天然木棒 | 袋 | 5 |
| 41 | 纸胶带 | 不留残胶，易手撕，出色的柔韧性，可书写不渗透 宽度：≥1.5cm | 卷 | 10 |
| 42 | 胶带座 | 尺寸：≥206*76*100mm 圈径约21mm 规格：可安装宽＜3.6cm,外直径＜12cm | 个 | 2 |
| 43 | 无水乙醇 | 分析纯 分子式：CH3CH2OH 分子量：46.07 分子纯（AR)≥99.9% | 瓶 | 20 |
| 44 | 乙酸乙酯 | 分析纯 化学式：C₄H₈O₂ 分子量：88.11 g/mol 外观：无色透明液体气味：具有类似水果的芳香气味 溶解性：能溶解于水、醇、醚、丙酮等溶剂，且自身为较强的溶剂，能溶解多种有机化合物。 沸点：77.1°C密度：0.902 g/cm³（20°C时） 闪点：-4°C 可燃性：具有较高的可燃性，需要注意储存和使用安全。 | 瓶 | 10 |
| 45 | 铜丝刷 | 刷毛材质：钢丝 长度：≥175mm 毛刷长度：≥15mm 刷毛长：≥15mm | 个 | 10 |
| 46 | 羊毛刷 | 产品名称：优质羊毛刷（2寸） 总长：≥188MM 毛宽：≥50MM 毛长：≥35MM 厚度：≥10MM 重量：≥34.2g 产品名称：优质羊毛刷（4寸） 总长：≥218MM 毛宽：≥100MM 毛长：≥38MM 厚度：≥10MM 重量：≥60.4g | 个 | 4 |
| 47 | 雕塑泥 | 成分：高岭土、粘土、石英、云母等 规格：≥10公斤 属性：水性泥 储存方式：密封后阴凉处保存 | 袋 | 10 |
| 48 | 吸水纸 | 产品名称：吸水纸 产品尺寸：≥8*2.5cm（纸张） 产品规格：≥100张/盒 | 盒 | 10 |
| 49 | 毛巾 | 材质：珊瑚绒， 特点：吸水性好，不易掉毛 | 张 | 5 |
| 50 | 塑料盆 | 尺寸：外径≥23cm、高≥8cm、内径≥15.5cm 材质:PP材料 | 个 | 5 |
| 51 | 砂纸 | 大小：0#，1#，2/0# 适用：木工 材质：碳化硅 尺寸：≥230*280mm 粒度：w3.5—w70 | 张 | 5 |
| 52 | 普通宣纸 | 材质：生宣 厚度通常在0.08~0.15 mm之间 | 袋 | 1 |
| 53 | 502 | 颜色：透明 产品规格：≥20ml 适用温度：≥22℃ 完全固化：≥5秒 | 盒 | 25 |
| 54 | 环氧树脂 | 室温固化，耐温-60℃~+120℃， 甲、乙两组包装 胶接工艺简单，使用方便，固化快 固化后胶层透明美观 折射率（25℃）为1.54透光率高，胶层的软硬度可随意调节 | 盒 | 10 |
| 55 | 打磨机 | 功率：≥65W 转速：0-35000转/分钟 夹头：≥直径2.35mm 扭矩：≥280gf.cm 手柄：原厂碳刷 | 台 | 2 |
| 56 | 电烙铁 | 可以调节温度 电源电压：AC 220V~50Hz 输入功率:300W 温度范围：200℃~500℃ 升温时间：≤50S 控温精确：±5℃（无负载状态） 焊咀规格：Φ27外/18内 发热组件：长寿命陶瓷发热芯 绝缘电阻：≥100Ω 烙铁长度：≥305mm 烙铁重量：≥583g 特点：工作寿命长，快速加热升温、急速回热、大功率远近元件、自动恒温。 | 个 | 2 |
| 57 | 插线板 | 线长：≥5米 孔位数量：≥6个 额定电流：≥10A 额定功率：≥2500W 额定电压：≥250V | 个 | 5 |

商务要求★（实质性要求）

| 1 | 交货地点 | 四川省成都市四川文化产业职业学院（校内具体地点由采购人指定）。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交货期限 | 合同签订后 45个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。如需延长交付期，需经采购人书面同意。 |
| 3 | 运输及包装方式的要求 | 包装方式按照原厂出厂标准包装，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失。 |
| 4 | 安装、调试及验收 | 中标人将产品运输并卸至采购人指定地点，采购人将会同中标人及相关单位在到货后 10 个日历日内共同进行开箱检验。 中标人负责免费安装、调试。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，中标人应免费更换或补齐。 |
| 5 | 人员及业绩 | 1、项目团队须有成员有文物类大专及以上学历或文物修复经验相关证明材料（提供人员身份证、学历证书复印件或相关证明文件）。 2、供应商参与过类似项目业绩至少2个（提供合同或用户单位出具的相关证明文件并加盖单位公章） |
| 6 | 技术培训 | 投标人提供详细技术资料并免费对采购人进行1个工作日技术培训。 |
| 7 | 付款方式和时间安排 | 1.合同签订日起30日内支付总金额的60%，验收合格后支付总金额余款40%。 2. 中标供应商在约定时间内将产品送到采购人指定地点。供应商完成产品安装和调试后，采购人在15个日历日内组织验收。验收合格后，中标人开具合同全额税收发票，采购人收到发票后在5个工作日内按程序办理全款支付手续。 |
| 8 | 履约保证金 | 签订合同前支付合同总金额的5%， 交款方式：网银转账。 收款单位：四川文化产业职业学院 开户银行：工行盐市口支行 银行账号:4402902009100055397 交款时间：中标（成交）通知书发出后，采购合同签订前。 履约保证金退还时间方式：供应商完成合同约定所有内容并经采购人验收合格，采购人接到申请和交纳凭证资料文件后10日内无息退还至成交人 履约保证金不予退还情形：成交人不履行与采购人订立合同事项等情形。 |
| 9 | 报价 | 1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于人工、包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件。2、报价超过最高限价为无效报价。3、报价需分项报价和总价报价（总价应为所有分项报价乘以数量加起来的总和。） |
| 10 | 质保期 | 3年 |
| 说明：1、在技术和商务要求中关键要求项可以添加★号作为实质性条件，不满足该指标项将导致投标被拒绝； |  |  |